PA-9989S2时序电源控制器

使用手册

性能特点：

●按顺序开启或关闭16路受控设备的电源

● 可以通过定时器自动控制或人工控制

● 插座总容量达4.5KW

CH1-CH9单插座容量1KW, CH10-CH16单插座容量为2KW

前面板：

- 电源开关            ② 电源指示灯

③ 输出指示            ④ 定时器供电指示

后面板：

- 输出插座(共16个)            ②定时器电源输入

③ 短路报警信号输入              ④电源线         ⑤保险座

连接方法：

用法之一:按顺序打开或关闭一套音响系统.

用法之二:分别启动多台功放(功率放大器),避免对电网冲击.

操作方法：

1.请确认接线是否正确,本机的电源线要直接接到市电市。

2.如果通过定时器来控制本机,请将本机电源开关打在 关状态",受控设备会准时按顺序开启、关闭。此时定时器也必须接在市电上。

3.如果通过本机电源开关来控制,则不用接定时器。

性能规格：

| 电源插座输出容量 | 4.5KW |
| --- | --- |
| 定时器控制信号 | 交流220V，0.01A |
| 动作间隔时间 | 0.4秒~0.5秒 |
| 耗电 | 交流220V/20A |
| 尺寸(长X宽X高) | 482X365X88（mm） |
| 毛重 | 10．42kg |
| 净重 | 9．00kg |